# Caso de teste 1 - Calibração SCT-013

## Introdução

A calibração é um passo fundamental e obrigatório para que o sistema esteja nas suas melhores condições, um sistema mal calibrado é um sistema faz leituras imprecisas e inconsistentes, o que invalida as conclusões retiradas.

## Objetivos

Provar que os vários sensores têm leituras entre a margem de erro após a calibração. Concluir qual o melhor método de calibração. Verificar se o erro varia consoante o ambiente que está aplicado.

## Descrição do ambiente

Figura 1 - Caso de teste 1 - Quadro elétrico com pinça

Figura 2 - Caso de teste 1 - Quadro elétrico com sensores

Figura 3 - Caso de teste 1 - SEMDs

No teste foi utilizado três SEMD equipados com três sensores SCT-013, nomeadamente de 15A, 20A e 30A, instalados numa habitação com rede elétrica monofásica de 4.6kVA. As medidas reais foram feitas com recurso a um alicate digital de pinça modelo Parkside PZM 2 A2.

## Cenários de teste

### Calibração com a biblioteca EmonLib

#### Descrição

A biblioteca EmonLib é utilizada como o método de calibração.

#### Passos

Figura 4 - Caso de teste 1.1 - Linha de calibração do firmware

Aplicar o valor de calibração, calculado em fórmula e cálculos, conforme o sensor que está a ser usado.

      - Enviar o firmware com o valor de calibração atualizado.

      - Apontar as leituras obtidas no intervalo de tempo de 2 minutos.

#### Resultados expectáveis

O esperado é que ambos os sensores tenham leituras até um erro teórico de 11%, mas este na prática deverá rondar os 2% conforme a fonte [1].

#### Resultados obtidos

##### 1ª Iteração – Consumo energético baixo

Figura 5 - Caso teste 1.1.1 - Gráfico da taxa de erro

Figura 6 - Caso teste 1.1.1 - Gráfico de potência

Os dados usados para a construção dos gráficos seguintes foram de um período de 2 minutos onde o consumo energético era reduzido.

Observações

O gráfico de potência mostra que o sensor de 15A tem uma diferença de 25W do valor real, o sensor de 20A tem uma diferença de 30W e que o sensor de 30A tem uma diferença de 50W. O gráfico da taxa de erro mostra que o sensor de 15A tem uma taxa de erro de 15%, o sensor de 20A tem uma taxa de erro de 20% e o sensor de 30A tem uma taxa de 27%. O sensor de 15A teve o melhor desempenho, seguindo-se o sensor de 20A e por último o sensor de 30A.

2ª Iteração – Consumo energético alto

Figura 7 - Caso teste 1.1.2 - Gráfico da taxa de erro

Figura 8 - Caso teste 1.1.2 - Gráfico de potência

Os dados usados para a construção dos gráficos seguintes foram de um período de 2 minutos onde o consumo era elevado.

Observações

O gráfico da taxa de erro mostra que a taxa de erro do sensor de 15A e de 20A é mínima, 2% e 5%, respetivamente, já a do sensor de 30A continua bastante afastada da realidade, nos 15%. O sensor de 15A teve o melhor desempenho, seguindo-se o sensor de 20A e por último o sensor de 30A.

#### Considerações

Os sensores em geral têm um menor erro quando a corrente é elevada. Suspeitamos que a causa do mau desempenho destes sensores se dê por causa da sua proximidade com outros condutores e a espessura do condutor. É preciso fazer ajustes partindo do valor obtido com a fórmula.

### Calibração com fórmula

#### Descrição

A fórmula do IRMS  foi utilizada como o método de calibração.

#### Passos

Figura 9 -  Caso de teste 1.2 – Fórmula sensor SCT-013-030

Aplicar a fórmula conforme o sensor que está a ser usado.

      - Enviar o firmware para os ESP32 com a função de calibração atualizada.

      - Apontar as leituras obtidas no intervalo de tempo de 2 minutos.

#### Resultados expectáveis

Espera-se que neste experimento a fórmula tenha um desempenho melhor que a biblioteca do experimento 1 devido ao seu valor de calibração ser dependente de mais variáveis.

Os resultados medidos pelo sensor deverão rondar os 2% de erro do valor real.

#### Resultados obtidos

1ª Iteração – Consumo energético baixo

Figura 10 – Caso teste 1.2.1 - Gráfico de potência

Figura 11 – Caso teste 1.2.1 - Gráfico da taxa de erro

Os dados usados para a construção dos gráficos seguintes foram de um período de 2 minutos onde o consumo era reduzido.

Observações

O gráfico de potência mostra que o sensor de 15A tem uma diferença de 50W do valor real, o sensor de 20A tem uma diferença de 50W e que o sensor de 30A tem uma diferença de 50W. O gráfico da taxa de erro mostra que o sensor de 15A tem uma taxa de erro de 15%, o sensor de 20A tem uma taxa de erro de 20% e o sensor de 30A tem uma taxa de 27%. O sensor de 15A teve o melhor desempenho, seguindo-se o sensor de 20A e por último o sensor de 30A.

2ª Iteração – Consumo energético alto

Figura 12 – Caso teste 1.2.2 - Gráfico da taxa de erro

Figura 13 – Caso teste 1.2.2 - Gráfico de potência

Os dados usados para a construção dos gráficos seguintes foram de um período de 2 minutos onde o consumo era elevado.

Observações

O gráfico da taxa de erro mostra que a taxa de erro do sensor de 30A está abaixo da linha do 2%, em contraste, o sensor de 20A está com 10% e o sensor de 30A está com 17%. O sensor de 30A teve o melhor desempenho, seguindo-se o sensor de 20A e por último o sensor de 15A.

#### Considerações

A fórmula de calibração quando aplicado a um contexto real em que os consumos energéticos eram baixos, forneceu, inesperadamente, resultados distantes da realidade e inconsistentes.

## Considerações finais

Analisando os resultados dos cenários realizados, podemos concluir que o uso da biblioteca EmonLib fornece os valores mais estáveis e dentro da margem de erro, em contraste, a fórmula, inesperadamente, forneceu valores inconstantes, tendo regularmente, vários picos de potência mesmo após realizar a média para combater estas flutuações. Assim a abordagem mais adequada ao contexto é a utilização do EmonLib.

# Caso de teste 2 – Leituras individuais

## Introdução

A ideia por detrás das leituras individuais é poder extrair leituras precisas de um equipamento em específico e utilizar estes mesmos dados para um treino do modelo. O processo de extração terá o melhor desempenho, teoricamente falando, quando a única mudança de estado durante as leituras é a do equipamento alvo.

## Objetivos

Provar que é possível retirar o consumo individual de um equipamento sem desligar os restantes equipamentos. Mostrar que em redes instáveis, o SEMD não tem bons resultados.

## Descrição do ambiente

Figura 14 - Caso teste 2 - Leitura individual na plataforma

Figura 15 - Caso de teste 2 - Ambiente isolado

Figura 16 - Caso de teste 2 - Ambiente habitacional

A realização deste teste utilizará dois ambientes distintos, um ambiente habitacional e um ambiente isolado. As leituras serão feitas pela nossa plataforma com recurso à funcionalidade de análise.

## Cenários de teste

- Leituras num ambiente fechado

#### Descrição

As leituras são realizadas a partir de uma extensão elétrica descarnada para que não haja qualquer alteração no ambiente sem ser o esperado.

#### Passos

    - Ligar o equipamento alvo à extensão elétrica.

    - Ligar o equipamento alvo.

    - Apontar as leituras obtidas no intervalo de tempo de 2 minutos.

#### Resultados expectáveis

Este ambiente isolado irá produzir ótimos resultados equiparados aos reais visto o circuito elétrico que está a ser que várias interferências foram retiras da equação.

#### Resultados obtidos

1ª Iteração – Consumo energético baixo

Figura 17 – Caso teste 2.1.1 - Gráfico da taxa de erro

Figura 18 – Caso teste 2.1.1 - Gráfico de potência

Os dados usados para a construção dos gráficos seguintes foram de um período de 2 minutos onde o consumo era de um carregador de portátil de 40 watts.

Observações

O gráfico de potência mostra que os valores lidos pelo SEMD e os valores reais são quase idênticos, podemos comprovar que o erro era sempre inferior a 4% durante toda a duração do teste.

2ª Iteração – Consumo energético alto

Figura 19 – Caso teste 2.1.2 - Gráfico da taxa de erro

Figura 20 – Caso teste 2.1.2 - Gráfico de potência

Os dados usados para a construção dos gráficos seguintes foram de um período de 2 minutos onde o consumo era de um aquecedor de 2000 watts.

Observações

O gráfico de potência mostra que os valores lidos pelo SEMD e os valores reais são quase idênticos, podemos comprovar que o erro rondava os 2% durante toda a duração do teste.

##### Considerações

Os resultados são como estava previsto serem, com uma taxa de erro baixa ao ponto de a curva do consumo estar praticamente sobreposta à curva real do consumo. O ambiente isolado é o melhor ambiente para se usar o SEMD, mas desta maneira seria preciso um SEMD por cada equipamento em casa, que não é nem pratico, nem realista, além de ainda ser bastante intrusivo, o que não é o objetivo deste sistema.

- Leituras num ambiente habitacional

#### Descrição

Aqui as leituras são feitas num ambiente quotidiano, onde fica o SEMD estará instalado na fase principal da habitação.

#### Passos

    - Ligar o equipamento alvo.

    - Apontar as leituras obtidas no intervalo de tempo de 1 minuto.

#### Resultados expectáveis

As leituras retiras vão ser bastante certeiras enquanto não há outra transição de estado de outro equipamento durante o período de análise, mas caso haja uma ou mais destas transições de estados, não há como melhorar o desempenho do SEMD a não ser refazer as leituras.

#### Resultados obtidos

1ª Iteração – Consumo energético baixo

Figura 21 - Caso teste 2.2.1 - Gráfico de potência

Figura 22 - Caso teste 2.2.1 - Gráfico da taxa de erro

Os dados usados para a construção dos gráficos seguintes foram de um período de 2 minutos onde o consumo era de um carregador de portátil de 40 watts.

Observações

O gráfico de potência mostra que os valores lidos pelo SEMD e os valores reais, em parte do teste, têm algumas diferenças, enquanto os valores reais se mantêm constantes nos 46 W, os valores lidos pelo SEMD são de 50 W ±10W, podemos comprovar que a taxa de erro não ultrapassou os 20% e manteve em média nos 8% de taxa de erro.

2ª Iteração – Consumo energético alto

Figura 23 - Caso teste 2.2.2 - Gráfico da taxa de erro

Figura 24 - Caso teste 2.2.2 - Gráfico de potência

Os dados usados para a construção dos gráficos seguintes foram de um período de 2 minutos onde o consumo era de um aquecedor de 2000 watts.

Observações

O gráfico de potência mostra que os valores lidos pelo SEMD e os valores reais são quase idênticos, podemos comprovar que o erro rondava os 2% durante toda a duração do teste.

#### Considerações

Os resultados comprovam o que foi esperado, ser fiável quando durante o período de análise não há mudanças de estado de outros equipamentos. O desempenho do SEMD em ambiente habitacional é consistente com a realidade, perfeito para o contexto de utilização.

## Considerações finais

O primeiro cenário foi testado para estabelecer uma referência do melhor que o SEMD consegue em condições ideais, ambiente isolado. O segundo cenário deu-se num ambiente habitacional equivalente ao ambiente que o SEMD é previsto que seja usado, e revelou-se o encaixe perfeito para realizar leituras individuais aos equipamentos tendo apenas um equipamento de leituras para a habitação toda. O ponto fraco da abordagem é ser facilmente estragado caso haja alteração de estado de algum equipamento, sem contar com o equipamento objetivo.

# Caso de teste 3 – Algoritmos de classificação

## Introdução

Os algoritmos de classificação já são usados desde o século passado, mas não são muito usados nos problemas de desagregação. Este problema pode ser visto como um problema de classificação, considerando  que o equipamento ou está ligado ou está desligado.

## Objetivos

Descobrir qual o algoritmo classificação mais se encaixa ao problema de desagregação do consumo energético. Descobrir as limitações do algoritmo de classificação neste problema em concreto.

## Descrição do ambiente

A execução do teste requere que os processos sejam executados no RapidMiner, o processo “/project/smart_monitoring.rmp” deverá ser utilizado quando se pretende apenas de um consumo de utilizador, o processo “/tests/algorithms_cross.rmp” e o “/tests/algorithms_holdout.rmp” quando se pretende testar os vários algoritmos para serem avaliados.

Figura 25 - Caso de teste 3 -  Processo RapidMiner "/tests/algorithms_cross.rmp"

Figura 26 - Caso de teste 3 -  Processo RapidMiner "smart_monitoring.rmp"

Figura 27 - Caso de teste 3 -  Processo RapidMiner "/tests/algorithms_holdout.rmp"

## Cenários de teste

- 1 Equipamento

#### Descrição

O teste demonstra o desempenho dos algoritmos Naive Bayes, Deep Learning, Random Forest e Decision Tree usado dois métodos de separação de dados, Cross-validation 10 folds e o Hold-out, e os dados de treino são apenas referentes a um equipamento.

#### Passos

    - Fazer leituras de um equipamento durante 2 minutos.

    - Executar os processos “/tests/algorithms_cross.rmp” e “/tests/algorithms_holdout.rmp”.

#### Resultados expectáveis

O mais provável é que os algoritmos não vão ter tempo de generalização e o seu desempenho vai ser severamente afetado à medida que mais equipamentos vão sendo adicionados.

#### Resultados obtidos

O comportamento dos algoritmos de classificação para 1 equipamento, neste caso usou-se um aquecedor de 2000 W e os resultados foram os seguintes:

| Algoritmos | Taxa de Acerto | AUC | Precisão | Recall | F-Measure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naive Bayes (Cross) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 |
| Naive Bayes (Hold-out) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 |
| Deep Learning (Cross) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 |
| Deep Learning (Hold-out) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 |
| Random Forest (Cross) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 |
| Random Forest (Hold-out) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 |
| Decision Tree (Cross) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 |
| Decision Tree (Hold-out) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 |

#### Considerações

Como era de se esperar, o consumo de um aquecedor tem um consumo muito distinto e por isso, os algoritmos têm facilidade de distinguir quando este está lidado de quando está desligado.

- 2 Equipamentos

#### Descrição

O teste demonstra o desempenho dos algoritmos Naive Bayes, Deep Learning, Random Forest e Decision Tree usado dois métodos de separação de dados, Cross-validation 10 folds e o Hold-out, e os dados de treino são referentes a dois equipamentos, mas nunca os dois ao mesmo tempo, ou seja, ou o equipamento A está ligado ou o equipamento B está ligado ou ambos ou nenhum.

#### Passos

    - Fazer leituras de um equipamento durante 2 minutos.

    - Executar os processos “/tests/algorithms_cross.rmp” e “/tests/algorithms_holdout.rmp”.

#### Resultados expectáveis

O mais provável é que os algoritmos não vão ter tempo de generalização e o seu desempenho vai ser severamente afetado à medida que mais equipamentos vão sendo adicionados.

#### Resultados obtidos

O comportamento dos algoritmos de classificação para 2 equipamentos, neste caso usou-se um aquecedor de 2000 W, carregador de portátil de 44 W e os resultados foram os seguintes:

| Algoritmos | Taxa de Acerto | AUC | Precisão | Recall | F-Measure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naive Bayes (Cross) | 84,71 | 95,1 | 71,79 | 47,03 | 56,83 |
| Naive Bayes (Hold-out) | 82,11 | 94,7 | 63,64 | 35 | 45,16 |
| Deep Learning (Cross) | 98,75 | 98,7 | 96,19 | 99,09 | 97,62 |
| Deep Learning (Hold-out) | 98,95 | 100 | 100 | 95 | 97,44 |
| Random Forest (Cross) | 98,75 | 100 | 99,09 | 95,16 | 97,09 |
| Random Forest (Hold-out) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Decision Tree (Cross) | 97,7 | 50 | 95,27 | 94,36 | 94,81 |
| Decision Tree (Hold-out) | 96,84 | 50 | 94,74 | 90 | 92,31 |

Os testes realizados para comprovar o desempenho prático do melhor algoritmo, Deep Learning, foram os seguintes:

- Equipamento x e y desligados

- Equipamento x ligado e y desligado

- Equipamento y ligado e x desligado

- Equipamento x ligado e y ligado

Legenda: x – Carregador 44 W, y – Aquecedor 2000 W

1ª Iteração – Equipamento x e y desligados

Observações:

Tudo dentro dos conformes.

2ª Iteração – Equipamento x ligado e y desligado

Observações:

Tudo dentro dos conformes, apesar de a confiança seja baixa devido aos poucos exemplos de treino utilizados.

3ª Iteração – Equipamento x desligado e y ligado

Observações:

Tudo dentro dos conformes.

4ª Iteração – Equipamento x ligado e y ligado

Observações:

Podemos ver que o modelo apenas identifica um dos equipamentos ligados, isto acontece porque ainda não foi treinado com um exemplo de consumo em que ambos os equipamentos estavam ligados no mesmo instante.

#### Considerações

Os algoritmos já apresentam uma limitação frente à adição de mais um equipamento, visto que agora já existem mais casos possíveis, 5 casos possíveis ou invés de 2 casos se existir apenas 1 equipamento.

## Considerações finais

Podemos concluir que o uso destes algoritmos neste tipo de problema não é o mais acertado a ser fazer. Há perca informação quando o output do modelo derivado de um algoritmo de classificação é uma classe binomial que apenas representa se o equipamento está ligado ou desligado, o que se devia estar a devolver era o consumo elétrico previsto que haja para cada equipamento a partir do consumo global da habitação. A máquina de lavar a roupa é um bom exemplo de um equipamento que não tem dois estados, mas tem bastantes mais, e cada um com uma assinatura elétrica diferentes.

# Caso de teste 4 – Algoritmo FHMM

## Introdução

O algoritmo FHMM é um algoritmo da família de HMM que é usado para resolver problemas de regressão, ou seja, enquanto o problema no caso de teste 3 foi considerando como um problema de classificação com duas classes (ON e OFF), aqui o resultado de saída será o consumo previsto para um dado equipamento.

## Objetivos

O teste pretende explorar o funcionamento, desempenho e principalmente as limitações do algoritmo. Especificamente quer-se observar a degradação do desempenho conforme se aumenta o número de equipamento.

## Descrição do ambiente

Figura 28 - Caso de teste 4 - Script "sem-toolkit.py"

Figura 29 - Caso de teste 4 - Leitura individual na plataforma

A realização do teste apenas requer acesso à plataforma para o uso da funcionalidade de treinamento, adicionalmente o script “sem-toolkit.py” para o processamento do FHMM, o script “dataset.py” para gerar o dataset a partir dos dados analisados na plataforma, e a exportação dos resultados para .csv.

## Cenários de teste

- 2 Equipamentos

#### Descrição

Figura 33 - Caso de teste 4.1 - Dataset treino desagregado

Figura 32 - Caso de teste 4.1 - Dataset teste desagregado

O teste demonstra o desempenho do algoritmo quando é treinado com 20 exemplos de cada equipamento. Neste caso, os equipamentos escolhidos foram um aquecedor de 2000 watts e uma televisão de 70 watts.

#### Passos

    - Realizar o treino com os equipamentos na plataforma.

    - Obter o dataset do utilizador com o script “dataset.py”.

    - Avaliar modelo com o script “fhmm.py”.

#### Resultados expectáveis

É esperado que os resultados sejam idênticos à realidade sem nenhuma distorção, visto que são dois equipamentos.

#### Resultados obtidos

Figura 34 - Caso de teste 4.1 - Previsão do dataset teste desagregado

Como a realização do teste com o dataset treino obtido do “dataset.py” e testando com o dataset “2_equipments.csv”, o resultado foi o seguinte:

| Equipamento | MAE | RMSE |
| --- | --- | --- |
| Aquecedor | 22.27 | 45.72 |
| TV | 13.10 | 27.67 |
| Em geral | 17.69 | 36.69 |

Tabela 1 - Caso de teste 4.1 - Avaliação do modelo

Observações:

A previsão dos consumos dos equipamentos para o dataset de teste foi de 68W para a TV e 1857W para o aquecedor, quando estes equipamentos estão ligados.

#### Considerações

Os resultados mostram que houve uma instância que o modelo previu que a TV esteve ligada durante um curto período, que na realidade não estava, mas em soma, o modelo teve um ótimo desempenho a classificar cada estado.

- 3 Equipamentos

#### Descrição

Figura 36 - Caso de teste 4.2 - Dataset treino desagregado

Figura 37 - Caso de teste 4.2 - Dataset teste desagregado

O teste demonstra o desempenho do algoritmo quando é treinado com 20 exemplos de cada equipamento. Neste caso, os equipamentos escolhidos foram um aquecedor de 2000 watts, uma televisão de 70 watts e um micro-ondas de 1300 watts.

#### Passos

    - Realizar o treino com os equipamentos na plataforma.

    - Obter o dataset do utilizador com o script “dataset.py”.

    - Avaliar modelo com o script “fhmm.py”.

#### Resultados expectáveis

É esperado que os resultados sejam idênticos à realidade sem nenhuma distorção, visto que são 3 equipamentos com consumos bem distintos.

#### Resultados obtidos

Figura 38 - Caso de teste 4.2 - Previsão do dataset teste desagregado

Como a realização do teste com o dataset treino obtido do “dataset.py” e testando com o dataset “3_equipments.csv”, o resultado foi o seguinte:

| Equipamento | MAE | RMSE |
| --- | --- | --- |
| Aquecedor | 22.27 | 45.72 |
| Micro-ondas | 7.15 | 15.95 |
| TV | 13.10 | 27.67 |
| Em geral | 14.17 | 29.78 |

Tabela 2 - Caso de teste 4.2 - Avaliação do modelo

Observações:

A previsão dos consumos dos equipamentos para o dataset de teste foi de 68W para a TV, 1262W para o micro-ondas, e 1857W para o aquecedor, quando estes equipamentos estão ligados.

#### Considerações

Os resultados mostram que houve uma instância que o modelo previu que a TV esteve ligada durante um curto período, que na realidade não estava, mas em soma, o modelo teve um ótimo desempenho a classificar cada estado.

- 6 Equipamentos

#### Descrição

Figura 39 - Caso de teste 4.3 - Dataset treino desagregado

Figura 40 - Caso de teste 4.3 - Dataset teste desagregado

O teste demonstra o desempenho do algoritmo quando é treinado com 20 exemplos de cada equipamento. Neste caso, os equipamentos escolhidos foram: aquecedor de 2000 watts, televisão de 70 watts, micro-ondas de 1300 watts, exaustor de 400 watts, torradeira de 1000 watts e secador de cabelo de 1400 watts.

#### Passos

    - Realizar o treino com os equipamentos na plataforma.

    - Obter o dataset do utilizador com o script “dataset.py”.

    - Avaliar modelo com o script “fhmm.py”.

#### Resultados expectáveis

É esperado que os resultados sejam idênticos à realidade sem nenhuma distorção, visto que são 3 equipamentos com consumos bem distintos.

#### Resultados obtidos

Figura 41 - Caso de teste 4.3 - Previsão do dataset teste desagregado

Como a realização do teste com o dataset treino obtido do “dataset.py” e testando com o dataset “6_equipments.csv”, o resultado foi o seguinte:

| Equipamento | MAE | RMSE |
| --- | --- | --- |
| Aquecedor | 22.27 | 45.72 |
| Exaustor | 25.66 | 53.94 |
| Micro-ondas | 25.66 | 406.16 |
| Secador cabelo | 142.93 | 421.75 |
| Torradeira | 3.94 | 9.79 |
| TV | 32.05 | 46.21 |
| Em geral | 59.69 | 163.93 |

Tabela 3 - Caso de teste 4.3 - Avaliação do modelo

Observações:

A previsão dos consumos dos equipamentos para o dataset de teste foi de 68W para a TV, 119W para o exaustor, 931W para a torradeira, 1262W para o micro-ondas, 1342W para o secador do cabelo e 1857W para o aquecedor, quando estes equipamentos estão ligados.

#### Considerações

O algoritmo quando treinado com 6 equipamentos, continua com dúvidas entre dois equipamentos quando estes têm um consumo energético muito similar.

## Considerações finais

Realizados os cenários podemos concluir que a eficácia do algoritmo na tarefa de desagregação do consumo energético é fortemente impactada pelo número de equipamentos, ainda mais se os equipamentos tiverem potências de operação similares.

# Caso de teste 5 – Tamanho do dataset

## Introdução

O tamanho do dataset influência não só o desempenho do modelo, mas também o tempo que este é gerado, por isso é importante perceber a que ponto é que chega de leituras de um equipamento, pois a taxa de acerto já está suficiente alta. O mecanismo que é utilizado para aumentar o tamanho do dataset sem prejudicar a qualidade dos dados é o data augmentation.

## Objetivos

Descobrir o balanço perfeito entre precisão e tamanho do dataset para poder estabelecer um multiplicador que fornece os melhores resultados e ao mesmo tempo do tamanho mais reduzido possível.

## Descrição do ambiente

Figura 42 - Caso de teste 5 - Dataset treino desagregado

Figura 43 - Caso de teste 5 - Dataset treino agregado

O teste precisa de um dataset original e acesso ao script “dataset.py” para poder alterar o nível de aumento, bem como acesso à toolkit SEM para efetuar a avaliação dos modelos. O dataset é composto por 60 exemplos, 10 exemplos por cada equipamento.

Figura 44 - Caso de teste 5 - Dataset teste desagregado

Figura 45 - Caso de teste 5 - Dataset teste agregado

## Cenários de teste

- Tamanho original

#### Descrição

O dataset a ser usado na fase de treino é o dataset original.

#### Passos

    - Alterar o valor de DATA_AUGMENTATION do script “dataset.py” para 0

    - Gerar o novo dataset

    - Avaliar o modelo

#### Resultados expectáveis

Não é esperado bom desempenho por não haver dados suficientes.

#### Resultados obtidos

Figura 46 - Caso de teste 5.1 – Previsão do dataset teste desagregado

Como a realização do teste com o dataset original, o resultado foi o seguinte:

| Equipamento | MAE | RMSE |
| --- | --- | --- |
| Aquecedor | 631.56 | 842.71 |
| Exaustor | 41.10 | 53.48 |
| Micro-ondas | 397.74 | 534.42 |
| Secador cabelo | 386.19 | 521.51 |
| Torradeira | 262.09 | 353.57 |
| TV | 37.39 | 44.32 |
| Em geral | 292.68 | 391.67 |

Tabela 4 - Caso de teste 5.1 - Avaliação de modelo

Observações:

A previsão dos consumos dos equipamentos para o dataset de teste foi de 12W para a TV, 22W para o exaustor, 157W para a torradeira, 212W para o micro-ondas, 231W para o secador do cabelo e 320W para o aquecedor, mantendo-se constante durante todas as leituras.

#### Considerações

Dados os resultados, podemos confirmar que de facto, o modelo não teve tempo de aprender com os exemplos de treino fornecidos, 60 exemplos, este problema não acontecia se o dataset de treino fosse maior. No geral o MAE é de 292.68 e o RMSE é de 391.67, o que são valores extremamente alto e indicativos de mau desempenho.

- Tamanho aumentado

1ª Iteração – 2 vezes

#### Descrição

O dataset tem o seu tamanho duas vezes maior, em relação ao tamanho original.

#### Passos

    - Alterar o valor de DATA_AUGMENTATION do script “dataset.py” para 1

    - Gerar o novo dataset

    - Avaliar o modelo

#### Resultados expectáveis

É esperado que este tenha melhor desempenho que o dataset com o tamanho original, mas ainda com mau desempenho.

#### Resultados obtidos

Figura 47 - Caso de teste 5.2 - Previsão do dataset teste desagregado

Como a realização do teste com o dataset aumentado, o resultado foi o seguinte:

| Equipamento | MAE | RMSE |
| --- | --- | --- |
| Aquecedor | 22.27 | 45.72 |
| Exaustor | 25.66 | 53.94 |
| Micro-ondas | 25.66 | 406.16 |
| Secador cabelo | 142.93 | 421.75 |
| Torradeira | 3.94 | 9.79 |
| TV | 32.05 | 46.21 |
| Em geral | 59.69 | 163.93 |

Tabela 5 - Caso de teste 5.2 - Avaliação de modelo

Observações:

A previsão dos consumos dos equipamentos para o dataset de teste foi de 68W para a TV, 119W para o exaustor, 931W para a torradeira, 1262W para o micro-ondas, 1342W para o secador do cabelo e 1857W para o aquecedor, quando estes equipamentos estão ligados.

#### Considerações

Dados os resultados, podemos verificar que o modelo teve tempo de aprender com os exemplos de treino fornecidos, 120 exemplos. No geral o MAE é de 59.69 e o RMSE é de 163.93, o que são valores bons para o contexto em causa.

2ª Iteração – 5 vezes

#### Descrição

O dataset tem o seu tamanho cinco vezes maior, em relação ao tamanho original.

#### Passos

    - Alterar o valor de DATA_AUGMENTATION do script “dataset.py” para 4

    - Gerar o novo dataset

    - Avaliar o modelo

#### Resultados expectáveis

É esperado que este tenha melhor desempenho que o dataset com o tamanho original, mas ainda com mau desempenho.

#### Resultados obtidos

Figura 48 - Caso de teste 5.3 - Previsão do dataset teste desagregado

Como a realização do teste com o dataset aumentado, o resultado foi o seguinte:

| Equipamento | MAE | RMSE |
| --- | --- | --- |
| Aquecedor | 34.63 | 71.06 |
| Exaustor | 44.78 | 70.57 |
| Micro-ondas | 245.54 | 563.26 |
| Secador cabelo | 262.99 | 567.77 |
| Torradeira | 6.24 | 15.44 |
| TV | 18.41 | 33.07 |
| Em geral | 102.10 | 220.20 |

Tabela 6 - Caso de teste 5.3 - Avaliação do modelo

Observações:

A previsão dos consumos dos equipamentos para o dataset de teste foi de 67W para a TV, 116W para o exaustor, 917W para a torradeira, 1243W para o micro-ondas, 1304W para o secador do cabelo e 1805W para o aquecedor, quando estes equipamentos estão ligados.

#### Considerações

Dados os resultados, podemos verificar que o modelo teve tempo de aprender com os exemplos de treino fornecidos, 300 exemplos. No geral o MAE é de 102.10 e o RMSE é de 220.20, o que são valores aceitáveis para o contexto em causa.

## Considerações finais

Realizados os cenários podemos concluir que o tamanho do dataset é um fator crucial para o bom desempenho do modelo. Para a utilização normal do SEM está previsto que haja pelo menos 10 exemplos por equipamento, então, o melhor multiplicador para o data augmentation é de 2 vezes.

# Caso de teste 6 – Alertas

## Introdução

Os alertas é a funcionalidade principal para um sistema que tem o objetivo AAL. São os alertas que iram notificar ao cliente que algo não está correto no ambiente, e que atenção adicional é precisa. Os alertas a ser testados são os alertas de atividade suspeita e aviso de uso excessivo.

## Objetivos

Garantir que o alerta de atividade suspeita é despoletado caso haja algum equipamento que requer manuseamento humano ligado durante o período que foi assinalado pelo utilizador como horas mortas. Garantir que o alerta de uso excessivo é despoletado caso algum equipamento esteja ligado por mais de tempo pré-determinado pelo utilizador, por exemplo, o utilizador indicou que o micro-ondas a partir de 2 minutos ligado para ser notificado.

## Descrição do ambiente

O SEMD ligado e conectado a uma conta cliente já treinada e que tem as notificações ligadas. Adicionalmente tem-se de configurar um tempo limite para um dos equipamentos para realizar os testes.

## Cenários de teste

- Atividade suspeita

#### Descrição

Qualquer atividade que aconteça a horas que o cliente anotou como horas mortas. O teste pretende testar se os alertas estão a ser emitidos quando há uma atividade suspeita.

#### Passos

    - Ligar o SEMD.

    - Ligar equipamento que requer intervenção humana para o seu funcionamento.

    - Aguardar pela chegada do alerta na caixa de correio.

#### Resultados expectáveis

É espectável que não haja nenhuma dificuldade e que se o modelo classificar bem o equipamento que está ligado, não deve haver problemas nas restantes fases.

#### Resultados obtidos

Figura 49 - Caso de teste 6 - Email de atividade suspeita

Após a execução dos passos descritos em cima, a saída foi a seguinte:

Observações:

O email recebido pela pessoa afetada e por todos os seus afiliados, com o assunto “Atividade suspeita” e com o conteúdo que remete ao tópico de notificar o destinatário que o micro-ondas da cozinha está ligado.

#### Considerações

O alerta cumpre o objetivo de notificar o utilizador das atividades suspeitas que estão a acontecer, assim o utilizador pode averiguar a situação.

- Consumo excessivo

#### Descrição

Pretende-se testar os avisos de email lançados quando um equipamento está ativo durante um tempo superior ao estipulado pelo cliente na plataforma.

#### Passos

    - Ligar o SEMD.

    - Ligar equipamento que requer intervenção humana para o seu funcionamento.

    - Aguardar pela chegada do alerta na caixa de correio.

#### Resultados expectáveis

É espectável que não haja nenhuma dificuldade e que se o modelo classificar bem o equipamento que está ligado, não deve haver problemas nas restantes fases.

#### Resultados obtidos

Figura 50 - Caso de teste 6 - Alerta de consumo excessivo

Após a execução dos passos descritos em cima, a saída foi a seguinte:

Observações:

O email recebido pela pessoa afetada e por todos os seus afiliados, com o assunto “Aviso de uso” e com o conteúdo que remete ao tópico de notificar o destinatário que o micro-ondas da cozinha já se encontra ligado à 2 minutos, tempo pré-definido pelo utilizador, e aconselha que este seja desligado caso não esteja em uso.

#### Considerações

O alerta cumpre o objetivo de notificar o utilizador das ocorrências de consumo excessivo que estão a acontecer, assim o utilizador pode tomar as medidas são propostas ou outras que achar mais indicadas.

## Considerações finais

A funcionalidade de alertas é a funcionalidade mais importante do sistema, a partir das previsões de consumo dos equipamentos, retirar conhecimento destes descobrimentos e informar o utilizador. O sistema faz o pretendido e são os alertas que ajudam no AAL.

# REFERÊNCIAS

[1] - https://learn.openenergymonitor.org/electricity-monitoring/ctac/ct-and-ac-power-adaptor-installation-and-calibration-theory?redirected=true#current-sensor-%E2%80%93-practice

[2] - https://elearning.iefp.pt/pluginfile.php/49293/mod_resource/content/0/Electricidade_-_Electronica/Electricidade/Onda%20Sinusoidal/Caracteristicas%20de%20uma%20Onda%20Sinusoidal.pdf